除颤监护仪技术参数

- 标准配置：手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、血氧血压检测。

- 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 采用彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6.2kg。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，体外除颤最大能量360J。

- 可通过体外电极板进行能量选择。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 可选体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。

- 可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。

- 心电：11.1.心电扫描速度：6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。

11.2. 心率测量范围：从 15 到 300 bpm（成人）从 15  到 350 （新生儿/儿童）11.3. 心率测量精度：精度为±1%  或±1 bpm（取大者）

- 可充电锂电池，支持60次以上360J除颤。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 50mm记录仪，走纸速度：25mm/s、50 mm/s自动打印除颤记录。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可U盘导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检、屏幕、按键检测。

- 可在0ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防尘防水性能，级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

- 支持中文操作界面。