附件：

| 产品组件 |  | 用途及功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 一体化健康码人脸测温验证终端 |  | ① 具有人证比对功能：刷身份证时进行人证比对，确保人员为身份证持有者本人。 人脸识别查询健康码：对已注册人员，采用人脸识别方式进行健康码状态查询、体温检测；无需刷健康码或身份证。 未带口罩禁止通行：如未佩戴口罩，则禁止通行。 不测温配置：可对系统配置不进行测温，满足疫情结束后的正常使用通行。 支持绑定场所码：实现对单位身份的标识。 ② 采用Linux操作系统。屏幕尺寸不低8寸高清显示屏，分辨率不低于1280*800；运存不低于4G；存储不低于8G。具备RJ45、RS232、韦根、继电器输出、门磁、报警、开关、复位等端口；具备健康码阅读及解码硬件模块；支持居民身份证阅读机具的接入；内嵌远距离测温传感装置。 ③ 二维码阅读模块：支持读取四川省天府健康码验证该健康码状态（绿码、黄码、红码）。 ④ 居民身份证阅读机具：支持通过身份证查询个人四川省天府健康码状态（绿码、黄码、红码）。 ⑤ 具备对白名单人员采用人脸识别查询健康码状态（绿码、黄码、红码）功能；人脸识别准确率不低于99.96%。 ⑥ 人脸测温：具有远距离测温功能，测温方式：额温测量；测温范围：20℃~42℃；测温精度：0.1℃；测温误差：±0.3℃；支持人体温度检测、温度显示功能，体温异常预警提示。测温距离：70cm。支持算法级有效测温区域划分，可有效区分非额头温度与额头温度，规避头发、耳饰、身体其他区位等非有效测温区域出现高温误报。 ⑦ ▲人脸测温主机雨雾天气下的识别：为了确保下雨天气或湿度较大气温降低出现凝露状况下设备可正常进行人脸识别及测温。（提供具备有水环境下对人脸图像畸变进行矫正并进行有效人脸识别的相关技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑧ ▲为确保远距离测温准确度，防止测温误差，供应商应具备远距离测温误差准确矫正的技术能力。（提供具有该技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章） ⑨ 人脸识别算法：为了提高人脸识别口罩检测及人脸测温通行效率，并有效防止假性脸绕过人脸测温检测，系统支持自然步态行走状态下的人脸防假识别，并采用3D三维人脸识别技术。（提供具备自然步态的3D（三维）人脸防假识别相关算法系统的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑩ ▲为了确保设备可持续运行，设备出现故障能够进行智能分析，对于部分故障可进行自行修复，设备应具有故障自检诊断分析及修复功能。（提供具备该功能或技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑪ ▲一体化健康码人脸测温验证一体化装置可根据系统的回馈信号，有效检测多人通行及尾随现象，可对通道进行防尾随报警。（提供具备该功能或技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑫ 具有人机交互可视化界面，具备健康码核验过程提示，通行提示等功能。 ⑬ 具有口罩检测功能，可识别通行人员是否佩戴口罩；人员未佩戴口罩时，系统进行语音提醒，系统支持对未佩戴口罩的人员进行限制通行。 ⑭ 设备支持自动定时重启功能（提供设备功能截图）； ⑮ 通行效率：设备通行效率不低于30人/分钟。 |
| 人行通道摆闸 | 单机芯 | - 通道采用304不锈钢材质，机箱厚度上盖满足或优于国标1.2mm厚度， 侧面满足国标1.0mm厚度。机箱尺寸：1400mm（长） * 200mm（宽） * 1000mm（高）（尺寸准许有±10%差别），通道宽度800mm~1200mm，可定制，以实际场地为准。 ② 采用无刷直流电机，具备防撞电路保护，机芯功率： ≤100W；无障碍运行时间：不低于500万次。最快开关闸周期：40回合/分；故障自动复位时间：10S。 ③ 不少于6路红外光防尾随电输入；输出控制信号：全为继电器信号输出；无效信号红灯输出；报警喇叭信号输出；开、关时间：不长于0.7秒；故障自动复位时间：不长于10S；机芯工作电压： DC24V。 ④ ▲适应温度：-30度～70度；相对湿度：相对湿度≤95%。采用嵌入式温度湿度检测及调节技术，具备恒温防冻调节功能，不凝露。（提供具备该嵌入式温度湿度检测及调节技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑤ 应急设置：具备设备常开常闭设置功能，满足应急情况下的开关功能。 ⑥ 防夹功能：为了确保就医者的安全通行，人行通道应具备防夹功能，能够对潜在存在的卡夹现象进行感知并响应，配备2相防夹感知响应功能。（提供具备该防夹感知及响应控制功能的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑦ ▲为确保通道进行精准开合，降低卡夹所带来的损害，系统可根据运行状况进行电机进行独立控制。（提供具备该电机进行独立控制的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑧ ▲为了避免出现故障造成严重就诊患者拥堵情况，可通过系统重启进行故障自检诊断分析并对可修复故障进行自动修复，使系统快速恢复正常运行状态。（提供具备该故障自检诊断分析及故障修复功能的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑨ 单通道具有一套电机动力系统、传动装置及门翼； |
| 速通门 | 单机芯 | - 通道采用304不锈钢材质，机箱厚度上盖满足或优于国标1.2mm厚度， 侧面满足国标1.0mm厚度。机箱尺寸：1400mm（长） * 200mm（宽） * 1000mm（高）（尺寸准许有±10%差别），通道宽度800mm~1200mm，可定制，以实际场地为准。 ② 采用无刷直流电机，具备防撞电路保护，机芯功率： ≤100W；无障碍运行时间：不低于1000万次。最快开关闸周期：67回合/分；故障自动复位时间：8S。 ③ 不少于8路红外光防尾随电输入；输出控制信号：全为继电器信号输出；无效信号红灯输出；报警喇叭信号输出；开、关时间：不长于0.7秒；故障自动复位时间：不长于10S；机芯工作电压： DC24V。 ④ ▲适应温度：-30度～70度；相对湿度：相对湿度≤95%。采用嵌入式温度湿度检测及调节技术，具备恒温防冻调节功能，不凝露。（提供具备该嵌入式温度湿度检测及调节技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑤ 应急设置：具备设备常开常闭设置功能，满足应急情况下的开关功能。 ⑥ 防夹功能：为了确保就医者的安全通行，人行通道应具备防夹功能，能够对潜在存在的卡夹现象进行感知并响应，配备3相（阻尼防夹、电感防夹、红外防夹）防夹感知响应功能。（提供具备该防夹感知及响应控制功能的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑦ ▲为确保通道进行精准开合，降低卡夹所带来的损害，系统可根据运行状况进行电机进行独立控制。（提供具备该电机进行独立控制的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑧ ▲为了避免出现故障造成严重就诊患者拥堵情况，可通过系统重启进行故障自检诊断分析并对可修复故障进行自动修复，使系统快速恢复正常运行状态。（提供具备该故障自检诊断分析及故障修复功能的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑨ 单通道具有一套电机动力系统、传动装置及门翼。 |
| 速通门 | 双机芯 | ① 通道采用304不锈钢材质，机箱厚度上盖满足或优于国标1.2mm厚度， 侧面满足国标1.0mm厚度。机箱尺寸：1400mm（长） * 200mm（宽） * 1000mm（高）（尺寸准许有±10%差别），通道宽度800mm~1200mm，可定制，以实际场地为准。 ② 采用无刷直流电机，具备防撞电路保护，机芯功率： ≤100W；无障碍运行时间：不低于1000万次。最快开关闸周期：67回合/分；故障自动复位时间：8S。 ③ 不少于8路红外光防尾随电输入；输出控制信号：全为继电器信号输出；无效信号红灯输出；报警喇叭信号输出；开、关时间：不长于0.7秒；故障自动复位时间：不长于10S；机芯工作电压： DC24V。 ④ ▲适应温度：-30度～70度；相对湿度：相对湿度≤95%。采用嵌入式温度湿度检测及调节技术，具备恒温防冻调节功能，不凝露。（提供具备该嵌入式温度湿度检测及调节技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑤ 应急设置：具备设备常开常闭设置功能，满足应急情况下的开关功能。 ⑥ 防夹功能：为了确保就医者的安全通行，人行通道应具备防夹功能，能够对潜在存在的卡夹现象进行感知并响应，配备3相（阻尼防夹、电感防夹、红外防夹）防夹感知响应功能。（提供具备该防夹感知及响应控制功能的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑦ ▲为确保通道进行精准开合，降低卡夹所带来的损害，系统可根据运行状况进行电机进行独立控制。（提供具备该电机进行独立控制的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑧ ▲为了避免出现故障造成严重就诊患者拥堵情况，可通过系统重启进行故障自检诊断分析并对可修复故障进行自动修复，使系统快速恢复正常运行状态。（提供具备该故障自检诊断分析及故障修复功能的自主知识产权证明文件复印件，并加盖设备厂家公章） ⑨ 单通道具有两套电机动力系统、传动装置及门翼。 |
| 嵌入式身份证阅读机具 |  | ① 支持读取身份证内文字信息、人像信息；内置二代证读卡器安全模块，本地解码；符合公安部《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。 ② 身份证读卡距离>3CM、读卡速度≤1.5秒，带蜂鸣器。 |
| 天府健康码数据查询及核验接口 |  | 实现通过刷天府健康码实现天府健康码码色（绿码、黄码、红码）的核验，通过刷身份证实现对天府健康码状态进行查询。 |
| 人脸识别智能引擎软件 | 人脸机内置 | - 提供对通行人员进行人脸定位、口罩检测、测温部位检测、身份证人证比对、人脸建模、人脸识别质量判断、人脸品质优化、人脸身份识别等嵌入式功能。 - 为提高人脸识别精准度，有效降低误识，人脸身份识别须采用深度学习与智能识别技术。产品厂家提供具备该技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。 - ▲人脸识别引擎作为人脸定位、口罩检测、测温部位检测、身份证人证比对的基础组件，为了确保引擎软件及数据的安全性，确保人脸识别引擎功能持续不间断使用，引擎软件须为整机设备厂商自主知识产权技术，产品厂家提供具备该引擎软件自主知识产权技术证明文件复印件，并加盖公章。 |
| 数据处理及交换中间件 |  | 进行前端健康码核验设备、人脸识别测温防疫信息健康码核验及数据上传一体化服务组件与省健康码大数据中心进行数据交互、数据调度、数据安全防护、数据合规处理等。 ② ▲为确保数据安全及功能的动态扩展，须提供具备数据处理及交换相关中间件技术的自主知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。 |
| 通道类设备安装 |  | 闸机类设备（含人脸机）安装、调试、部署 |