-80℃超低温冰箱参数

1.有效容积：≥150L

★2.温度范围：-65℃-86℃，数码显示、可调节

3.箱内布局：插盘式

4.制冷剂：新一代碳氢制冷剂，满足国家电器安全标准 GB4706.13-2004，低温保存箱国家标准GB/T20154-2014要求

5. 制冷方式：双级自复叠制冷

6.压缩机：封闭式双压缩机系统

7.高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

8.安全控制系统

多种故障报警：高低温报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警

冷凝器报警、超电压报警、传感器故障报警等。

报警方式：至少2种报警方式。

有开机延时、停机间隔等保护功能。

具有键盘锁定与密码保护功能。

★9.制冷系统

优化复叠制冷技术，独特的蒸发冷凝换热系统设计。

无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

超厚保温层，内外双层门，多层密封结构设计。

10.人性化设计

安全门锁设计，防止随意开启。

高低电压自动补偿功能。

安装压力平衡阀，开门更省力

有测温孔设计，便于进行温度检测。

重型脚轮与止动调节螺钉设计，移动轻松，固定方便。