附件2：

包2：全自动免疫印迹仪及配套试剂采购项目

- 招标控制价：

设备最高限价17万元，试剂以“监管平台”“最低采购价”为最高限价。

二、采购数量：设备1台，配套试剂1年使用量

三、产品功能及技术参数

- 显示器：≥4.3寸彩色LCD液晶显示屏；

- 可预设检测程序数：≥70个；

- 处理样本数：1-50膜条；

- 孵育时间控制：可根据需要自行调节设置，调节精度在1分钟之内

- 杂项整合功能：支持，内部预设杂项整合程序；

- 断电保护功能：有，自动记忆上次停止步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作；

- 试剂槽：一次性使用温育槽，特殊温育槽设计(过敏原检测的梯形温育槽)；

- 液体处理方式：废液吸取干净，液体残留量：<20ul；

- 可自定义编程：程序可自定义操作进行编辑、添加、删除；

- 摇床模式：2角度可调，3档速度可调；

- 单步孵育时间：可根据需要设置，调节精度1分钟；

- 可进行柳树、杨树、榆树，普通豚草，艾蒿，屋尘螨、粉尘螨，屋尘，猫毛，狗上皮，蟑螂，点青霉、分支孢霉、烟曲霉、交链孢霉，葎草，鸡蛋白，牛奶，花生，黄豆，牛肉，羊肉，鳕鱼、龙虾、扇贝，虾，蟹等过敏原检测。

- 界面显示：中文系统。