附件1：

设备报价表

包1：多波长光纤耦合式激光治疗机报价表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 生产企业 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波长光纤耦合式激光治疗机 | 1.激光波长：650nm/810nm/980nm多波长光纤耦合输出（需提供国家实用新型专利证）； 2.激光功率： 650nm，激光末端单路输出200mw； 810nm，激光末端单路输出2000mw； 980nm，激光末端单路输出2000mw； 3.输出功率调节：毫瓦级调节，步进一毫瓦； 4.照射方式：散焦激光，可连续变焦，最大变焦范围为20×200mm； 5.治疗方式：除具备任意设置三种波长的治疗功率和治疗时间外，优化预设有三种常用治疗方式，一键式选择方便临床使用；专门为儿童治疗和安全设计的大小两个治疗装置，确保狭窄部位的治疗和安全； 6.显示方式：7寸LED显示器显示（时间、功率、波段），使患者和操作者方便清晰的把握治疗进程，具有可记忆功能的操作模式，节省医患大量时间； 7.输出方式：连续/脉冲：脉宽0.01秒，周期0.2秒；同时具有单脉冲、重复脉冲、连续方式输出；系统默认治疗时间0—99分钟可调，步进一分钟； 8.控制方式：双CPU处理器控制，可靠性更强，具有以照射时间变换为主的全自动混合模式，具有故障报警和诊断功能、软件升级功能，先进的的TEC制冷方式，确保激光器的低速衰减。 9.电源：AC220V±10%，50Hz±2%； 10.工作环境：温度5-40°C，相对湿度〈80%； |  |  | 1台 |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

设备报价表

包2：非接触眼压计报价表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 生产企业 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 非接触眼压计 | 1.测量范围：0mmHg-60mmHg 2.量程设置：30mmHg，60mmHg 3.测量精度：1mmHg 4.工作距离：11mm 5.对焦方法：五个对焦点+对焦提示 6.对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦 7.内部固视灯：绿LED 8.显示方式：8寸彩色大屏幕液晶触摸显示屏 9．输出方式：快速热敏打印机 10.集成ORA（Ocular Response Analyser） 11.独特的依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果。 12.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦； 13.非接触式测量。避免交叉感染 14.可视功能（可直观眼睛内状况，三维定位更准确） |  |  | 1台 |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

包3：电脑灌肠治疗机报价表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 生产企业 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑灌肠治疗机 | 1、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品； 2、治疗功能:设备具有肠道清洗和肠道给药综合治疗功能； 3、治疗模式：必须具备体内、体外双重给水给药治疗模式，适用于更多患者； 4、泵控系统：灌液泵与给药泵完全分离，药液杯必须可脱离仪器独立使用进行肠道保留灌药，不可与主机共用同一管路； 5、恒温功能：PID恒温技术，双路控制，温度测量误差：≤±0.3℃； 6、遥控模式：具备遥控工作模式，可遥控仪器完成整个治疗过程； 7、耗材必须配备体外治疗探头、体内治疗导流管，需具备单独的《第一类医疗器械备案凭证》； 8、监控参数：监控参数：进水温度、出水温度、进液量、注液时间等参数进行实时监控； 9、 加热功能：水电隔离加热技术，具有加温治疗互锁功能，不能使用冷热水混合系统。确保临床安全可靠； 10、注液流量：为满足安全需要，注液流量不能过大。注液流量：≤ 750ml/min； 11、安全报警功能：安全保护报警系统：治疗时出现超温度、超压力、缺液等情况，仪器均可自动停止治疗，声音报警，界面提示； 12、控制压力范围：0 ～25kPa； 13、具有负氧离子消毒装置，治疗环境卫生安全，臭氧浓度：0.2-0.8mg／L； 14、额定工作电压：～220V／50Hz ； 15、水箱容量要求：≤16升，满足轻便灵活特性，不浪费液体。 |  |  | 1台 |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

- 所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年    月    日