附件1：

电子内窥镜图像处理器技术参数

1、移动显示器≥10.1"

2、显示分辨率≥1920（RGB）X1200

3、采用内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟，支持热插拔

4、主机全触屏触操作，可录像、拍照、冻结、白平衡等功能；

★5、屏幕画面缩放功能≥3级、光源照明亮度调节≥7级、优化图像质量。

★6、支持画面拍照，同屏浏览功能

★7、具有DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用；

DVI视频输出接口视频分辨率可选择800*600、1024*768、1280*1024、1920*1080；

SDI视频输出接口视频分辨率可选择1280*720P60、1920*1080I50、1920*1080I60、1920*1080P30、1920*1080P50、1920*1080P60

8、具有移动存储功能，可外置存储支持≥1T ，数据存储格式（USB接口）；图片含BMP/JPG格式，视频含AVI格式

★9、可连接一次性内窥镜和复用内窥镜产品

10、提供软件终身免费升级服务

11、图像真实性：无明显几何失真

12、连接方式：显示器与操作部通过延长线采连接方式，连接面平整易清洁，可直接清洗消毒。

- 附件2：

设备技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 版本型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理器 |  |  |  |  |  |  |

说明：所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件4：

设备报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 版本型号 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理器 |  |  | 1套 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件5：

耗材报价表

电子内窥镜图像处理器配套使用耗材报价单

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 商品 代码 | 注册 备案号 | 生产 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 例 | 支 | 120 | 130 | S888888 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

投标企业：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：      年    月    日

附件6：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日