附件1：

磁盘阵列柜（含硬盘）技术参数

| 序号 | 项目 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列柜 | 1、国内知名品牌，中国制造，在中国拥有自己的生产工厂。 2、控制器：冗余双控制器架构，控制器为双活工作模式，至少支持FC、iSCSI、SAS协议； ★3、数据缓存：≥64GB（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSDCache等）。 ★4、硬盘：单台设备最大可扩充磁盘数≥192,支持SAS、NL-SAS、SSD盘，支持不同容量、不同类型的磁盘混合安装 5、支持多种工业标准RAID存储方式混用，包括单盘失效、双盘失效保护技术，包括RAID0/1/10/5/6/及动态磁盘池（RAID⒉0）技术。支持RAID组动态扩展，在线升级等。要求存储设备支持全局动态热备技术。在配置RAID2.0时，磁盘热备功能通过磁盘剩余空间实现。满足多块盘（大于3块盘）非同时故障时，数据依然安全可用。无需占用单独热备盘。 ★6、二级缓存技术：支持SSD盘的智能二级缓存加速技术，可以将SAS、NL-SAS上的热点数据自动缓存至SDD盘，实现热点数据的加速。 7、前端服务器接口：本次配置≥8个16Gb FC端口。 8、后端磁盘接口:≥4个12Gbps MiniSAS端口。 9、存储快照与克隆复制：提供存储快照与克隆复制功能，支持针对主流应用（如：Oracle、SQL、Exchange、SAP等）和虚拟化环境（如VMware、Citrix、Hyper-V等）。 10、精简配置：提供精简配置功能，提高存储利用率。 11、数据复制：支持同步复制、异步复制功能。 12、功能要求：支持动态容量，免费提供多路径管理功能。 13、基本技术性能要求：最大逻辑卷数量≥512，支持磁盘分区/最大分区数≥512，支持动态改变RAID方式，支持动态容量扩容，支持动态卷扩容，支持动态改变块，CACHE读/写速度（GB/s）≥8GB/s，支持写CACHE镜像，系统总线最大带宽（GB/s）≥12GB/s。 14、附属配件： （1）16GB FC 双端口HBA卡≥1张，连接存储阵列双控制器，支持双控双活工作模式。 - （2）光纤跳线一批，包含管理口连接跳线≥10*6米、FC光纤跳线≥3*2米等 - 15、安装部署要求： （1）部署新的存储阵列，组件存储网络，连接服务器，安装多路径软件，实现双控双活读写； - （2）需持有存储技术认证工程师现场安装调试，性能调优，保障数据安全及存储性能。 |
| 2 | 硬盘 | 本次配置≥12块单块10TB 7.2K 3.5英寸硬盘。 |

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列柜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |

说明：所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 限价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵 列柜 |  |  | 1套 |  |  | 16 |  |
| 2 | 硬盘 |  |  | 12个 |  |  | 5.4 |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日