附件1：

手术器械技术参数（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 控制单价（元） | 控制金额（元） | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻穿刺针 | 1把 | 500 | 500 | 1.总长170mm，杆径3mm，头端平口。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。 |
| 2 | 鼻咬切钳 | 3把 | 1100 | 3300 | 1.工作长度120mm，直头，头部长度9mm，宽度3mm，角弯30°，正咬切型，长圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。 |
| 3 | 鼻骨膜剥离器 | 3把 | 300 | 900 | 1.总长200mm，双头，头部铲型带刻度，头宽4mm/5mm。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC |
| 4 | 鼻刮匙 | 5把 | 220 | 1100 | 1.总长170mm，头宽7mm，头部角弯15°，圆刃带孔。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用40Cr13医用不锈钢，热处理硬度为50-58HRC |
| 5 | 鼻粘膜刀 | 3把 | 300 | 900 | 1.总长170mm，双头，一头头宽3.5mm，厚度0.3mm，直型，圆刃，一头头宽4.5mm，厚度0.3mm，角弯，弯高10mm，长圆头。 2.表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面亚光处理。 3.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 |
| 6 | 弯刀 | 3把 | 1300 | 3900 | 弯刀18°40°60°（内开口、外开口）便于实施手术 |
| 7 | 直刀 | 2把 | 1200 | 2400 | 优质不锈钢制作，操作方便；严格热处理工艺刀头硬度高于50HRC，刃口全部磨削工艺，锋利耐用；接插方便，密封防漏；多种规格和齿形可选φ3mm、φ4.2mm（齿形：双齿、单齿、双平口、球头、）， |
| 合计 |  |  |  | 13000 |  |

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 限价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日