- 六、报价表（格式）

| 试剂冷库报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 控制单价（元） | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 试剂冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库体保温墙板 | 1.板材品种、规格：聚氨酯B1双面彩钢夹芯板 彩钢厚0.326mm 2.钢板厚度、复合板厚度：聚氨酯B1双面彩钢夹芯板 彩钢厚0.326mm 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：100mm厚 聚氨酯B1 发泡密度40（±2）kg/m³ | m² | 69 | 148.68 |  |  |
| 2 | 冷库门 | 1.门代号及洞口尺寸：W800mm*H1800mm 2.门框或扇外围尺寸：W800mm*H1800mm 3.框、扇材质：聚氨酯 4.其他：门锁、合页、拉手、铰链、五金等综合考虑等 | m² | 1.8 | 804.58 |  |  |
| 3 | 阴角线 5cm | 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 | m | 50 | 16.22 |  |  |
| 4 | 阳角线 12cm | 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 | m | 10 | 18.32 |  |  |
| 5 | 压缩机组 3P | 1.名称：中温涡旋组装一体机 3P 2.型号：适配风冷冷凝器、储液器，电磁阀、高低压表、压控、封闭式外壳等 | 台 | 1 | 5370.81 |  |  |
| 6 | 冷风机 DD30 | 1.名称：冷风机 DD30 2.规格：DD30 3.要求：内置铜管，采用外转子风扇，强制对流制冷效果显著，不锈钢外壳耐腐蚀，化霜为电热除霜。 | 台 | 1 | 4241.42 |  |  |
| 7 | 膨胀阀 丹佛斯TGEX | 1.名称：膨胀阀 丹佛斯TGEX 2.型号、规格：丹佛斯TGEX 3.材质：满足设计及招标要求 4.质量：进口阀件，稳定性更高，阀芯与机组适配 5.支架形式、除锈、刷油及防腐：满足设计及规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2 | 570.86 |  |  |
| 8 | 去磷无缝紫铜管 10# | 1.材质、规格：去磷无缝紫铜管 10# 2.焊接方法：综合考虑 3.包含各类铜质管件制作与安装 4.压力试验、吹扫、清洗要求:符合厂家及规范要求 5.含分歧管、制冷剂填充、冷桥垫木、管路过伸缩、沉降缝处的处理 6.连接方式:综合考虑 7.承压要求：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 8 | 145.41 |  |  |
| 9 | 去磷无缝紫铜管 16# | 1.材质、规格：去磷无缝紫铜管 16# 2.焊接方法：综合考虑 3.包含各类铜质管件制作与安装 4.压力试验、吹扫、清洗要求:符合厂家及规范要求 5.含分歧管、制冷剂填充、冷桥垫木、管路过伸缩、沉降缝处的处理 6.连接方式:综合考虑 7.承压要求：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 8 | 188.55 |  |  |
| 10 | 制冷剂 | 1.制冷剂 2.工业制冷剂、性能稳定 | kg | 12 | 89.64 |  |  |
| 11 | UPVC排水管(空调凝结水) DN32 | 1.名称：UPVC排水管(空调凝结水) 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格：UPVC、DN32 4.连接方式:综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.含管道及各类管件制作、安装、管道标识、同设备连接的软管等全部内容。 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷油漆 8.含管道吹扫、冲洗、灌水试验 9.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 12 | 19.76 |  |  |
| 12 | 保温管 | 1.橡塑保温套管 DN25 2.用于回气管路保温 | 米 | 12 | 20.00 |  |  |
| 13 | 供液电磁阀 | 1.名称：供液电磁阀 2.型号、规格：卡斯托 3.材质：满足设计及招标要求 4.质量：满足设计要求 5.支架形式、除锈、刷油及防腐：满足设计及规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 1 | 693.93 |  |  |
|  | 电路控制及照明 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 新亚洲电控箱 5.5KW | 1.名称：新亚洲电控箱 5.5KW 2.规格：详设计，其他综合考虑 3.安装方式：综合考虑，防护等级综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、开孔、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含电控箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（招标清单中已单列的清单项目除外）,出线端数量根据施工图需要综合考虑，结算综合单价不调整 6.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 7.远程自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护等 | 台 | 1 | 1192.29 |  |  |
| 15 | LED耐低温冷库专用灯 20W | 1.名称：LED耐低温冷库专用灯 2.型号、规格：20W 3.安装部位：综合考虑 4.安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 5.含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 6.满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定） 7.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | 套 | 2 | 89.30 |  |  |
| 16 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | 个 | 1 | 17.18 |  |  |
| 17 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 248 | 4.02 |  |  |
| 18 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 28 | 3.55 |  |  |
| 19 | 控制电缆 WDZB1N-KYJ-2×1.0mm² | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJ-2×1.0mm² 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：水平、竖直通道、桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：符合设计及规范要求 7.满足设计图纸及规范要求 | m | 12 | 7.19 |  |  |
| 20 | 感温探头线 WDZB1N-4×0.5mm² | 1.名称：感温探头线 2.规格、型号：WDZB1N-4×0.5mm² 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：水平、竖直通道、桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：符合设计及规范要求 7.满足设计图纸及规范要求 | m | 7 | 23.94 |  |  |
| 21 | 电气配线 WDZB1-BYJ-1.5mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-1.5mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 14 | 2.71 |  |  |
| 22 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：刚性塑料导管 PC25 3.配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4.敷设高度:综合考虑 5.含预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、接地及跨接、穿引线等 7.接地:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 15 | 10.63 |  |  |
| 23 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 669.00 |  |  |
| 24 | 规费 |  | 项 | 1 | 402.35 |  |  |
| 25 | 销项增值税额 |  | 项 | 1 | 2914.27 |  |  |
| 26 | 附加税 |  | 项 | 1 | 84.51 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 医药冷库报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 控制单价（元） | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 库体保温墙板 | 1.板材品种、规格：聚氨酯B1双面彩钢夹芯板 彩钢厚0.326mm 2.钢板厚度、复合板厚度：聚氨酯B1双面彩钢夹芯板 彩钢厚0.326mm 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：100mm厚 聚氨酯B1 发泡密度40（±2）kg/m³ | m² | 116 | 148.68 |  |  |  |
| 2 | 冷库门 | 1.门代号及洞口尺寸：W1000mm*H2000mm 2.门框或扇外围尺寸：W1000mm*H2000mm 3.框、扇材质：聚氨酯 4.其他：门锁、合页、拉手、铰链、五金等综合考虑等 | m² | 1.6 | 804.58 |  |  |  |
| 3 | 压缩机组 5P | 1.名称：中温涡旋组装一体机 5p 2.型号：适配风冷冷凝器、储液器，电磁阀、高低压表、压控、封闭式外壳等 | 台 | 2 | 7120.81 |  |  |  |
| 4 | 冷风机 DD60 | 1.名称：冷风机 DD60 2.规格：DD60 3.要求：内置铜管，采用外转子风扇，强制对流制冷效果显著，不锈钢外壳耐腐蚀，化霜为电热除霜。 | 台 | 2 | 6191.42 |  |  |  |
| 5 | 膨胀阀 丹佛斯TGEX | 1.名称：膨胀阀 丹佛斯TGEX 2.型号、规格：丹佛斯TGEX 3.材质：满足设计及招标要求 4.质量：进口阀件，稳定性更高，阀芯与机组适配 5.支架形式、除锈、刷油及防腐：满足设计及规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2 | 570.86 |  |  |  |
| 6 | 去磷无缝紫铜管 10# | 1.材质、规格：去磷无缝紫铜管 10# 2.焊接方法：综合考虑 3.包含各类铜质管件制作与安装 4.压力试验、吹扫、清洗要求:符合厂家及规范要求 5.含分歧管、制冷剂填充、冷桥垫木、管路过伸缩、沉降缝处的处理 6.连接方式:综合考虑 7.承压要求：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 6 | 145.41 |  |  |  |
| 7 | 去磷无缝紫铜管 16# | 1.材质、规格：去磷无缝紫铜管 16# 2.焊接方法：综合考虑 3.包含各类铜质管件制作与安装 4.压力试验、吹扫、清洗要求:符合厂家及规范要求 5.含分歧管、制冷剂填充、冷桥垫木、管路过伸缩、沉降缝处的处理 6.连接方式:综合考虑 7.承压要求：综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 6 | 188.55 |  |  |  |
| 8 | 制冷剂 R22 | 1.制冷剂 R22 2.工业制冷剂、性能稳定 | kg | 48 | 68.64 |  |  |  |
| 9 | UPVC排水管(空调凝结水) DN32 | 1.名称：UPVC排水管(空调凝结水) 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格：UPVC、DN32 4.连接方式:综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6.含管道及各类管件制作、安装、管道标识、同设备连接的软管等全部内容。 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷油漆 8.含管道吹扫、冲洗、灌水试验 9.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 24 | 19.76 |  |  |  |
| 10 | 保温管 | 1.橡塑保温套管 DN25 2.用于回气管路保温 | 米 | 24 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 供液电磁阀 | 1.名称：供液电磁阀 2.型号、规格：卡斯托 3.材质：满足设计及招标要求 4.质量：满足设计要求 5.支架形式、除锈、刷油及防腐：满足设计及规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 1 | 693.93 |  |  |  |
| 12 | 检测费 药监局联网 | 1.检测费 药监局联网 | 项 | 1 | 4000.00 |  |  |  |
|  | 电路控制及照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 医疗电控箱 5.5KW | 1.名称：医疗电控箱 5.5KW 2.规格：详设计，其他综合考虑 3.安装方式：综合考虑，防护等级综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、开孔、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含电控箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（招标清单中已单列的清单项目除外）,出线端数量根据施工图需要综合考虑，结算综合单价不调整 6.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 7.远程自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护等 | 台 | 1 | 3032.29 |  |  |  |
| 14 | LED耐低温冷库专用灯 20W | 1.名称：LED耐低温冷库专用灯 2.型号、规格：20W 3.安装部位：综合考虑 4.安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 5.含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 6.满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定） 7.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | 套 | 2 | 89.30 |  |  |  |
| 15 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | 个 | 1 | 17.18 |  |  |  |
| 16 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-6mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 270 | 6.28 |  |  |  |
| 17 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 150 | 4.02 |  |  |  |
| 18 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 105 | 3.55 |  |  |  |
| 19 | 控制电缆 WDZB1N-KYJ-4×1.0mm² | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJ-4×1.0mm² 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：水平、竖直通道、桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：符合设计及规范要求 7.满足设计图纸及规范要求 | m | 15 | 22.93 |  |  |  |
| 20 | 感温探头线 WDZB1N-4×0.5mm² | 1.名称：感温探头线 2.规格、型号：WDZB1N-4×0.5mm² 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：水平、竖直通道、桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：符合设计及规范要求 7.满足设计图纸及规范要求 | m | 15 | 23.94 |  |  |  |
| 21 | 电气配线WDZB1-BYJ-1.5mm² | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-1.5mm² 4.敷设部位、线制：综合考虑 5.用途：强电、消防、弱电等综合考虑，包含工业连接器、T接端子、阻燃集成T接端子等，包含工业连接器 6.双色线价差综合考虑 7.敷设高度:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 30 | 2.71 |  |  |  |
| 22 | 电气配管PC25 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：刚性塑料导管 PC25 3.配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4.敷设高度:综合考虑 5.含预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、接地及跨接、穿引线等 7.接地:综合考虑 8.其他：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、相关图集、合同的要求 | m | 200 | 10.63 |  |  |  |
| 23 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 1298.32 |  |  |  |
| 24 | 规费 |  | 项 | 1 | 781.55 |  |  |  |
| 25 | 销项增值税额 |  | 项 | 1 | 6132.30 |  |  |  |
| 26 | 附加税 |  | 项 | 1 | 177.84 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程名称 | 控制价（元） | 工程造价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂冷库 | 35379.53 |  |  |
| 2 | 医药冷库 | 74446.82 |  |  |
| 合计 |  | 109826.35 |  |  |

总造价（含税）

注：报价（含单价和合计）超过预算价的响应无效。

谈判响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日