四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：远程会诊视频设备采购项目

项目编号：SCRJYY-CG-2024062

时间：2024年10月

一、项目概况

根据我院远程会诊服务发展需求，拟采购远程会诊视频设备一套。

（一）项目名称：远程会诊视频设备采购项目

（二）最高限价：42000.00元

（二）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体报名。

三、技术服务要求

（一）远程会诊视频设备必须为同一品牌成套产品，包括视频会议终端、高清摄像机、全向麦克风。

（二）技术要求：

| 1 | 视频会议终端 | BOX 610 | 1．采用国产自主音视频编解码芯片，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 2．支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持H.239和BFCP双流协议 3． 为方便设备可便捷运维，要求在终端前面板显示IP地址以及启动、升级、休眠。 4．支持H.265、H.264 HP、H.264BP等，最高可支持4K30fps、1080P 30/60 fps、720P 30/60 fps等分辨率，项目交付要求4K效果。 5．视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过200ms，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 6．支持IPV4和IPV6双协议栈。 7．支持在H.264会议下，支持主流达到1080P30fps情况下，辅流同时达到1080P30fps；支持在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 8．不少于4路高清输入和3路数字高清视频输出物理接口，其中至少具备1路4K高清信号远距离传输输入接口，支持同品牌摄像头一条线线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 9．支持不少于5路音频输入和5路音频输出 10．支持45%丢包时，语音清晰连续，视频图像．清晰流畅，无卡顿、无马赛克；网络丢包率达到80%或以上时，声音清晰，可准确理解，不影响会议正常进行，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 11．支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明 12．支持API二次开发接口，实现与第三方系统集成，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 13．通过终端的WEB界面实现摄像机曝光度、白平衡和视频格式等内容的参数调节，供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 14．支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 15．支持通过会控实现终端休眠和唤醒、麦克风静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请/释放主席等功能，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 16．在终端软件升级过程中，发生网络中断、断电重启情况，恢复后可断点续传，避免升级失败还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程维护，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明 17．实现平台对终端配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断的功能，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明 18．会议接入密码、会议控制密码、管理员密码，SSH/HTTPS协议及双流加密，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明 19．首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制的防暴力破解机制，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明 20．Web密码保护，密码须符合复杂度要求，必须包含数字、大写字母、小写字母、特殊字符中的三种或三种以上组合，密码长度不小于8位，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明 21．以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端，提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章予以证明。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高清摄像机 | Camera200 | 1．与高清视频终端同品牌，水平可视角度≥80°，垂直可视角度≥50°,确保应用功能的完整性，支持本地USB接口软件升级功能。 2．支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片, 支持≥250个的预置位； 3．高速智能PTZ云台，12倍光学变焦； 4．支持分辨率：1920x1080/1280x720,格式16:9；帧率：60fps@1080p/30fps@1080p/60fps@720P； 5．云台水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 6．支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 7．支持不少于2路高清视频输出接口，具备高清HDMI或DVI接口，支持直接连接PC使用。 |
| 3 | 全向麦克风 | Mic500 | 1．配置与高清视频终端同品牌，确保应用功能的完整性，管理的统一性； 2．数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离不小于6米； 3．和终端支持有线部署，需通过线缆连接，实现终端供电，方便部署； 4．支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制； |

（三）服务要求

1、商家需至现场安装、调试相关设备至可使用状态。（提供承诺函书）

2、供应商应指派专人对项目进行全程跟踪服务，根据本项目的技术管理和项目管理情况要求项目经理具有3年及以上类似项目管理经验，实施工程师拥有相关工程师认证证书。

3、在质保期内，乙方提供7×24小时在线电话支持、现场支持、远程服务支持。提供不定时、不限次数的现场紧急检修。（提供承诺函书）

四、商务要求

（一）送货及安装地点：四川省革命伤残军人休养院。

（二）送货及安装期限：合同签订后45日内完成送货及安装。

（三）付款方式：合同签订后支付总金额的30%；安装、调试完毕并通过验收后支付合同金额的60%；无故障正常使用6个月后支付总金额的10%。

（四）免费质保期：验收合格后1年。

五、报价

供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

远程会诊视频设备采购项目报价表

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊视频设备 | 42000.00 |  |  |
| 报价总价合计：（大写） 。 |  |  |  |  |

- 注：1．所有报价均使用人民币，报价为购买本项目设备需支付的全部费用（含运输、安装、调试等）。

- 2．须满足项目全部要求，否则为无效报价。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （比选申请人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“远程会诊视频设备采购”项目（项目编号： SCRJYY-CG-2024062 ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日

八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日